1 слайд

Здравствуйте уважаемые члены комиссии. Меня зовут Брашовян Артём Игоревич и тема моей работы «Разработка программных средств для управления многоколёсным всенаправленным роботом и его имитационной моделью в среде CoppeliaSim».

2 Слайд

Современные роботы на колесах Меканум обладают высокой маневренностью — могут ехать в любом направлении без разворота. Однако задать им сложный маршрут простыми командами «прямо-влево-вправо» невозможно — код становится громоздким, а чаще всего такие роботы управляются вручную. Возникает проблема: как быстро и удобно задать роботу траекторию движения для автономного воспроизведения?

Объектом исследования является процесс управления мобильным роботом и его имитационной моделью.

Предметом исследования является алгоритм и программные средства для формирования траектории движения в среде симуляции CoppeliaSim, её сохранения, передачи по беспроводному каналу и воспроизведения на реальном роботе.

Цель: разработать систему, позволяющую визуально задать путь на экране, автоматически преобразовать его в последовательность векторов скорости и затем передать на реального робота для точного повторения траектории.

Задачи — реализовать алгоритм движения по траектории в симуляции, передачу данных и воспроизведение на реальном роботе.

3 Слайд

В начале был дан робот — шестиугольник, на каждой стороне по 2 колеса Меканум и микроконтроллер ESP32. Изначально прошивки не было — только тестовые скрипты вращения колёс и чтения SD-карты.

4 Слайд

Виртуальная модель уже была разработана: 3D-модель в AutoCad, расчёт массы и инерции в КОМПАС-3D, перенос в CoppeliaSim с простым управлением по вектору (V, α, ω).

Моя работа заключалась в том, чтобы научить модель робота следовать по произвольной траектории, сохранять её и воспроизводить на реальном роботе.

5 Слайд

Прямых аналогов разрабатываемой системы не обнаружено. Большинство существующих работ:

- Ограничиваются только симуляцией, без переноса на реального робота

- Используют менее сложные платформы (только 4 колеса Меканум)

- Требуют дорогостоящих датчиков (лидар, камера) или предварительного сканирования местности

Отдельные подходы, которые были изучены:

- Демонстрационная сцена в CoppeliaSim с 4-колёсной платформой Меканум

- Пример робота-манипулятора, движущегося по пути с отправкой данных о движении, предоставленный научным руководителем.

Научная новизна работы заключается в создании цифрового двойника для 12-колёсной платформы Меканум. В отличие от аналогов, система не требует дорогих датчиков, а траектория задаётся визуально в симуляции и воспроизводится на реальном роботе автономно.

6 Слайд

Как робот движется по вектору (V (м/с), α (рад), ω (рад/с))?

У робота 3 модуля (углы 0°, 60°, 120°). Сначала вектор (V, α) проецируется на ось каждого модуля (формула на слайде).

Затем для каждого модуля рассчитываются скорости четырёх колёс по формуле Меканум (так же на слайде):

Где LF, RF и т.п. отвечают за каждое колесо, R – радиус колеса, L – половина расстояния между передней и задней осью модуля.

R и L нужны для конечного преобразования рад/с в м/с, но в данной работе они не используются для упрощения калибровки между симуляцией и реальным роботом.

7 Слайд

В CoppeliaSim есть объект Path — последовательность контрольных точек, соединенных между собой. Мы создаём виртуальную цель, которая точно движется по пути.

Робот не знает формы пути — он просто догоняет цель (метод морковки).

Алгоритм каждого шага:

- Получаем координаты робота и цели

- Вычисляем вектор от робота к цели: dx, dy

- Угол направления альфа: α = atan2(dy, dx)

- Расстояние до цели: sqrt(dx² + dy²)

- ПИД-регулятор корректирует скорость

- Конечный вектор с добавлением времени dt симуляции подается на расчет колёсам

В результате робот плавно следует по траектории.

Есть режим записи траектории, в котором эта траектория запоминается и передаётся на реального робота. Есть режим реального времени, где роботу подается команда на старт, чтобы симуляция и робот двигались одновременно.

8 Слайд

Теперь коротко о прошивке каждого из 6 микроконтроллера.

Все контроллеры подключаются к вай фаю и слушают мультикаст-адрес 239.1.1.1:7856.

По этому мультикаст-адресу происходит передача траектории:

- CoppeliaSim отправляет сохраненные вектора движения (ID, V, A, W, T), разбивая их на пакет по 300 байт.

- Микроконтроллер принимает каждый пакет, парсит каждый отдельный вектор и сохраняет его себе на SD-карту в SQLite базу

При получении команды на старт, каждый микроконтроллер:

- загружает первый вектор и начинает движение по нему

- Ждет пока не закончится время его движения

- По окончании — сохраняет лог движения, загружает следующий вектор, начинает движение по нему

- При команде STOP или при конце всех векторов останавливает движение

Так же имеется веб интерфейс у каждого микроконтроллера для просмотра и скачивания логов, выбора траектории и запуска движения.

9 Слайд

Прошивка не привязана к CoppeliaSim! Можно отправлять траектории из любого источника, например:

- Python-скрипт — предустановленные траектории (вперёд, назад, поворот)

- Управление джойстиком в реальном времени на Node.js

10 Слайд

В итоге:

- Робот успешно повторяет траекторию, заданную в симуляции

- Веб-интерфейс позволяет просматривать логи и выбирать траектории

- Имеется возможность управления в режиме реального времени

- Имеется возможность написания скриптов управления на других языках программирования (например Python)

Но в числе нюансов и недостатков: расхождение скоростей робота между симуляцией и реальностью, не 100% точное повторения траектории, сложный подбор коэффициентов вручную

Возможные вопросы и ответы:
1) Где можно использовать данного робота? Зачем он вообще нужен?

Короткий ответ: Робот предназначен для работы в условиях, где требуется автономное повторение маршрута без участия оператора и без использования дорогостоящих систем навигации.

Развёрнуто: Патрулирование территорий — склады, производственные цеха, лаборатории. Робот может один раз «проехать» маршрут под управлением оператора (или в симуляции), запомнить его и затем повторять автономно.

Доставка грузов — перемещение деталей между станками, доставка инструментов, транспортировка проб в лаборатории.

Обучение и демонстрация — платформа может использоваться как учебный стенд для изучения распределённых систем управления, кинематики Меканум-колёс, технологии цифровых двойников.

Опасные зоны — работа в помещениях с вредными условиями, радиацией, где присутствие человека ограничено. Робот может быть обучен маршруту дистанционно, а затем работать автономно.

Ключевая идея: робот не требует дорогих датчиков (лидар, камера, GPS) — достаточно один раз задать траекторию в симуляции или вручную, и он будет её повторять.

2) В чем и как вы задаете скорость? Почему не используете радиус колеса и не преобразуете в м/с?

Короткий ответ: Скорость задаётся в условных единицах от 0.3 до 1.3, которые одинаково интерпретируются и в симуляции, и на реальном роботе, т.е. колеса крутятся с одинаковой скоростью. В симуляции достатончо указать желаемый рад/с. В реальном роботе нужен подбор силы тока, подаваемое на мотор колеса. На практике это примерно от 0.1 до 0.5 м/с. Отказ от пересчёта в м/с через радиус колеса — это осознанное упрощение, сделанное для облегчения калибровки.

3) Расскажите больше про коэффициенты, которые вы настраиваете?

в CoppeliaSim:

- coefVelocity — замедление виртуальной цели относительно робота. Нужен, чтобы робот успевал догонять цель.

- lookahead — дистанция опережения, т.е. держимся от точки на расстоянии, например, 5 см.

- mainKoef — ускорение робота в симуляции (примерно в 5 раз) (подробнее в вопросе 4).

- Коэффициенты ПИД-регулятора (Kp (пропорциональный) — реакция на текущее отклонение. Ki (интегральный) — накопленная ошибка (убирает постоянное отставание). Kd (дифференциальный) — сглаживает колебания.

В реальном роботе это Коэффициенты ПИД-регулятора моторов

- Kp_omega, Ki_omega — настройки скорости вращения каждого колеса. Управляют мощностью ШИМ-сигнала.

4) Почему скорость робота в симуляции вы увеличиваете аж в 5 раз?

Короткий ответ: Симуляция медленнее реальности из-за различий в физике (инерция, трение, пробуксовка), а также из-за дискретности расчётов. Коэффициент компенсирует это расхождение.

Развёрнуто: В CoppeliaSim физический движок (ODE) считает динамику пошагово. При стандартных настройках реальная линейная скорость робота оказывается в 5-10 раз ниже заданной угловой скорости колес.

На реальном роботе моторы при том же числовом значении вращаются значительно быстрее из-за отсутствия идеального моделирования трения, меньшей инерции, особенностей ШИМ-регулирования.

Чтобы симуляция и реальность двигались синхронно, мы эмпирически подобрали коэффициент mainKoef = 5. Это означает, что симуляции подаётся скорость в 5 раз выше, чем реальному роботу, но в итоге их линейное перемещение совпадает.

Пример: команда V=0.5 → реальный робот получает 0.5 (усл. ед.), а симуляция — 5.0 (усл. ед.), но оба проезжают метр за примерно одинаковое время.

5) Почему нос робота всегда смотрит на ось X и не поворачивается по пути?

Короткий ответ «Это особенность кинематики Меканум-колёс. Робот может ехать в любом направлении, не меняя ориентации корпуса. Поэтому мы принудительно фиксируем корпус — он всегда смотрит на мировую ось X. Управление направлением движения происходит через вектор скорости, а не через поворот корпуса.» Это:

- Упрощает расчёты — не нужно отслеживать и компенсировать поворот корпуса.

- Упрощает визуальное восприятие — оператору проще понимать, куда сейчас поедет робот, если его корпус не вращается.

- Не влияет на функциональность — благодаря Меканум-колёсам робот всё равно может ехать в любую сторону (вперёд, назад, влево, вправо, по диагонали), даже если корпус не повёрнут в сторону движения.