РЕФЕРАТ

на выпускную квалификационную магистерскую диссертацию

Брашовян А.И.

Магистерская диссертация работа содержит 63 с., 18 рисунков, 1 таблицу, 4 приложения, 16 источников

ВСЕНАПРАВЛЕННЫЙ РОБОТ, КОЛЕСО MECANUM, ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, COPPELIASIM, УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ, СЛЕДОВАНИЕ ПО ТРАЕКТОРИИ, ДВИЖЕНИЕ ПО ПУТИ, ESP32, ARDUINO.

Целью магистерской диссертации является разработка программных средств для визуального задания произвольной траектории движения многоколёсного всенаправленного робота в среде имитационного моделирования CoppeliaSim с возможностью последующей передачи сформированной траектории на реального робота для автономного воспроизведения.

Объектом настоящей работы является процесс управления мобильным роботом и его имитационной моделью, представляющей собой шестиугольную конструкцию, где на каждой стороне установлено по два колеса типа mecanum.

Разработаны:

- алгоритм движения робота по произвольной траектории на основе метода виртуальной цели;

- скрипт управления в среде CoppeliaSim на языке Lua;

- Способ передачи данных траектории по UDP (мультикаст) для взаимодействия симуляции с реальным роботом;

- программное обеспечение для шести контроллеров ESP32, включающее приём и сохранение траекторий в SQLite-базу на SD-карту, воспроизведение по команде START, логирование движения с энкодеров и веб-интерфейс для мониторинга.

Результаты работы подтверждены экспериментальными исследованиями. Реальный робот успешно воспроизвёл траектории, заданные в симуляции, что является допустимым для практических задач.

Разработанные программные средства могут быть применены для быстрого перепрограммирования данного робота под новые маршруты без написания кода вручную, а также использованы в учебном процессе для демонстрации принципов управления всенаправленными платформами и методов имитационного моделирования.